附件3

编号：DFLJ2014041801

不动产（土地房屋）测量报告

宗地代码：             500112302002GB00003

房屋等定着物代码：    F00010001 - F00010180

宗地位置：       重庆市北部新区云竹路17号

项目名称：       尚格·博园项目第1幢

测 量 员：            孔庆余、宋杰、张飞

项目负责人：          廖  立、刁利君

技术负责人：          刘  科 、周应明

测量单位：    重庆市国土资源和房屋勘测规划院

2014年04月29日

尚格·博园项目

土地测绘检查验收表

第一检查者： 检查日期： 年 月 日 第二检查者： 检查日期： 年 月 日

部门检查者： 检查日期： 年 月 日 部门检查意见： （盖章）

院级检查者： 检查日期： 年 月 日 院级检查意见： （盖章）

尚格·博园项目

房屋面积测算检查验收表

测量单位检查意见： 检查者： 测量单位盖公章： 年 月 日

委托测量单位验收意见： 委托单位法定代表人签字（盖章） 委托单位盖公章： 年 月 日

备案部门意见： 经办人： 年 月 日

目 录

一、概述	1

二、测量技术依据	2

三、控制测量	3

四、界址测量	3

五、其他要素测量	4

六、图件编制	4

七、房屋面积测算	5

八、质量评价	6

九、成果目录	12

十、成果附件	13

# 概述

1．任务来源

重庆尚格置业有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司于2014年4月18日委托重庆市国土资源和房屋勘测规划院对尚格·博园项目进行不动产测量，为办理国有建设用地使用权登记提供基础资料。该项目业务编号：DFLJ2014041801。

2．不动产简况

（1）位置情况

该项目位于重庆市北部新区云竹路17号，东至翠云小学校，南至重庆康居物业开发有限公司，西至金开大道，北至云竹路。

（2）资料情况

① 重庆尚格置业有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司提供的竣工地形图。

② 重庆尚格置业有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司提供的重庆市房地产权证100房地证2006字第323号。

（3）权属情况

对重庆尚格置业有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司提供的重庆市房地产权证100房地证2006字第323号、门牌号、竣工地形图等进行确认，将确认后的权属界线转绘到比例尺为1:500的工作底图上。

3. 测量内容

（1）不动产权籍要素测量：宗地权属界址点测量；

（2）其它要素测量：宗地内部及其附近的地物地貌要素测绘；

（3）面积计算：宗地面积计算。

（4）根据委托方提供建设工程竣工规划核实确认书(渝规两江新区核【2014】0533号)、竣工图纸（确认房屋用途、功能）对该房屋的形状、尺寸进行实地测量，绘制房屋分层并计算该幢房屋各户型套内、分摊、建筑等面积。

4. 测量工具

（1）天宝Trimble R5 GNSS接收机1台；

（2）徕卡TS02全站仪1台；

（3）徕卡D8手持测距仪1台；

（4）电脑3台。

# 二、测量技术依据

1.《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）

2.《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）

3.《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）

4.《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）

5.《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）

6.《房产测量规范》（GB/T 17986.1 —2000）

7.《不动产登记暂行条例》（国令第656号）

8.不动产登记暂行条例实施细则（国土资源部令63号）

9.《关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》（建住房[2002]74号）

10.《重庆市房屋面积测算实施细则》（渝国土房管发[2007]648号）

11.《重庆市国土房管局关于房屋面积测算有关问题的通知》（渝国土房管发[2010]92号）

# 三、控制测量

1. 控制点坐标来源、坐标系统和高程系统

1.控制点坐标来源：利用重庆市国土资源GNSS网络信息系统获取的控制成果。

2.坐标系统：重庆市独立坐标系。

3.高程系统：1985国家高程基准。

2. 控制检查

无

3. 控制测量

无

# 四、界址测量

1.界址检查

无

2.界址放样

无

3.界址测量

无

# 五、其他要素测量

1.地物测量

（1）测量方法：极坐标、交会法

（2）操作步骤：利用全站仪、手持测距仪等测量工具，采用极坐标法、距离交会法等测量房屋、阳台、台阶、围墙、内部道路、花台等。

2.地貌测量

无

3.其他测量

无

# 六、图件编制

1.宗地图编制

（1）编制方法：以地籍图为基础，利用CASS7.1软件编制宗地图。

（2）编制程序：

① 将核实后的界址点、地形要素导入AutoCAD软件。

② 将界址点按顺序一一相连，绘制权属界线，封闭宗地。

③ 标注宗地号、权利人、地类号、宗地面积、宗地坐落、界址点号等。

④ 宗地图整饰，生成宗地图。

2.宗海图编制

无

3.房产分层图编制

房产分层图编制根据委托方提供的 竣工图纸 （确定房屋用途、功能）对该房屋的形状、尺寸进行实地测量，采用由重庆市国土资源和房屋勘测规划院开发的 数字化房产综合处理系统 软件进行计算和绘图，面积计算结果取位至0.01平方米，分摊系数保留至小数点后四位。使用的长度单位为米，面积单位为平方米。图中所标注的尺寸为墙中线尺寸。本幢房屋外墙厚度：0.20 米。

# 七、房屋面积测算

1.项目名称及幢号

（1）规划批准项目名称：尚格.博园项目第1幢

（2）对外销售项目名称：尚格.博园项目第1幢

（3）房屋所在楼盘（组团）名称：尚格.博园项目一期

（4）规划批准的幢号名称：1号楼

（5）公安机关编制的幢号名称：1幢

2.房屋面积概况

本幢共29层（地上28层，地下1层），总建筑面积为：15241.29平方米。

其中：

第负1层及第1层物管用房（平层3套）：建筑面积为：373.03平方米；

第负1层商业（平层12套）建筑面积为：514.62平方米；

第1-28层住宅（平层165套）建筑面积为：14260.84平方米；

第1层架空建筑面积52.15平方米，厕所建筑面积6.45平方米，第负1层消防控制室建筑面积25.20平方米，厕所建筑面积9.00平方米为不分摊的共用面积。

3.特殊说明

无

- 房屋建筑面积总表

| 宗地号 |  |  | / | 建筑物名称 |  | 尚格博园第1幢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 北部新区云竹路17号 | 西南角坐标 |  | X=82888.536 |  | Y=64110.400 |  |
| 委托单位 |  |  | 重庆尚格置业有限公司 | 用 途 |  | 商住楼 |  |  |  |
| 面 积 统 计 |  |  |  | 层 数 统 计 |  |  |  |  |  |
| 基底面积 |  |  | 504.48 | 地面以上 层 数 |  | 28 | 裙楼 |  | / |
| 总建筑面积 |  |  | 15241.29 |  |  |  | 塔楼 |  | / |
| 其中 |  | 地面以上 | 14361.74 | 其 中 | 架 空 层 |  | 无 |  |  |
|  |  | 半地下室 | 0 |  | 转 换 层 |  | 无 |  |  |
|  |  | 地下室 | 879.55 |  | 设 备 层 |  | 无 |  |  |
| 共用建筑面积总 计 |  |  | 2527.11 |  | 避 难 层 |  | 无 |  |  |
| 其中 | 应分摊 |  | 2434.31 | 地下室层数 |  |  | 1 |  |  |
|  | 不分摊 |  | 92.80 |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 房屋建筑面积分层汇总表

建筑物名称: 尚格博园第1幢                             面积单位：平方米

| 层次 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1幢 第1层 | 504.48 |  |
| 第1幢 第2层 | 428.76 |  |
| 第1幢 第3_28层 | 13376.22 | 514.47*26 |
| 第1幢 第负1层 | 879.55 |  |
| 汇总： | 15241.29 |  |

注：此表的分层建筑面积为按房屋外墙外围水平投影面积计算，没有划分及分摊公用面积。

# 共用建筑面积分层汇总表

建筑物名称: 尚格博园第1幢                           面积单位：平方米

| 层次 | 公用面积名称 | 面积 |  | 分摊范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应分摊 | 不分摊 |  |  |
| 第1幢 第1层 | 第1幢外墙 | 13.56 |  | 整幢 |  |
|  | 电梯间及门厅 | 116.42 |  | 整幢 |  |
| 第1幢 第2层 | 公厕 |  | 6.45 | 不分摊 |  |
|  | 架空 |  | 52.15 | 不分摊 |  |
|  | 电梯间 | 76.52 |  | 住宅 |  |
|  | 第1幢外墙 | 13.61 |  | 整幢 |  |
| 第1幢 第3_28层 | 第1幢外墙 | 352.56 |  | 整幢 | 13.56*26 |
|  | 电梯间 | 1792.96 |  | 住宅 | 68.96*26 |
| 第1幢 第负1层 | 第1幢外墙 | 12.08 |  | 整幢 |  |
|  | 烟道 | 0.72 |  | 商业 |  |
|  | 井 | 3.60 |  | 商业 |  |
|  | 公厕 |  | 9.00 | 不分摊 |  |
|  | 消防控制室 |  | 25.2 | 不分摊 |  |
| 第1幢 第屋顶层 | 第1幢外墙 | 3.08 |  | 整幢 |  |
|  | 电梯间顶 | 49.20 |  | 整幢 |  |
| 汇总 |  | 2434.31 | 92.80 |  |  |

# 房屋面积分户汇总表

建筑物名称: 尚格博园第1幢                             面积单位：平方米

| 幢号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 套内 面积 | 分摊 系数 | 分摊 面积 | 建筑 面积 | 同户 型数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1 | / | 第1 | 2 | 70.67 | 0.2021 | 14.28 | 84.95 | 1 |
| 第1 | / | 第1 | 3 | 73.65 | 0.2021 | 14.88 | 88.53 | 1 |
| 第1 | / | 第1 | 4 | 55.52 | 0.2021 | 11.22 | 66.74 | 1 |
| 第1 | / | 第1 | 5 | 94.62 | 0.2021 | 19.12 | 113.74 | 1 |
| 第1 | / | 第1 | 物管用房 | 21.45 | 0.0384 | 0.82 | 22.27 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 1 | 44.11 | 0.2021 | 8.91 | 53.02 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 2 | 70.59 | 0.2021 | 14.26 | 84.85 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 3 | 73.65 | 0.2021 | 14.88 | 88.53 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 4 | 55.52 | 0.2021 | 11.22 | 66.74 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 5 | 94.42 | 0.2021 | 19.08 | 113.50 | 1 |
| 第1 | / | 第3-28 | 1 | 44.20 | 0.2021 | 8.93 | 53.13 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 2 | 70.59 | 0.2021 | 14.26 | 84.85 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 3 | 73.65 | 0.2021 | 14.88 | 88.53 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 4 | 55.52 | 0.2021 | 11.22 | 66.74 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 5 | 94.42 | 0.2021 | 19.08 | 113.50 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 6 | 93.58 | 0.2021 | 18.91 | 112.49 | 26 |
| 第1 | / | 第负1 | 附10号商业 | 65.52 | 0.0476 | 3.12 | 68.64 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附11号商业 | 65.88 | 0.0476 | 3.13 | 69.01 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附12号商业 | 71.69 | 0.0476 | 3.41 | 75.10 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附1号商业 | 30.81 | 0.0476 | 1.47 | 32.28 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附2号商业 | 28.44 | 0.0476 | 1.35 | 29.79 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附3号商业 | 21.00 | 0.0476 | 1.00 | 22.00 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附4号商业 | 28.44 | 0.0476 | 1.35 | 29.79 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附5号商业 | 24.84 | 0.0476 | 1.18 | 26.02 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附6号商业 | 23.04 | 0.0476 | 1.10 | 24.14 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附7号商业 | 20.16 | 0.0476 | 0.96 | 21.12 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附8号商业 | 21.44 | 0.0476 | 1.02 | 22.46 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附9号商业 | 89.99 | 0.0476 | 4.28 | 94.27 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 物管用房1 | 191.19 | 0.0384 | 7.35 | 198.54 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 物管用房2 | 146.58 | 0.0384 | 5.64 | 152.22 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 12714.18 |  | 2434.31 | 15148.49 |  |

注：第1层架空建筑面积52.15平方米，厕所建筑面积6.45平方米，第负1层消防控制室建筑面积25.20平方米，厕所建筑面积9.00平方米为不分摊的共用面积，本幢房屋总建筑面积为：15241.29平方米。

计算者：               检查者：               部门检查者：

制表日期：2014年04月27日

# 八、质量评价

1.控制成果评价

无

2.界址点（线）成果评价

无

3.图件成果评价

按国家标准图式要求，形成图件成果，内容完整，图形美观，可清楚反映权属情况；图件精度符合不动产测量技术规程规范要求。

4.面积成果评价

面积量算内容、量算方法符合不动产测量技术规程规范要求。

结论：本次不动产测量工作、作业方法正确，成果精度符合相关技术规程规范要求，内容完整、清楚反映该项目相关信息，可供委托方使用。

# 九、成果目录

1.控制点检查表

2.界址点检查表

3.界址点成果表

4.宗地图

5.房产分层图

6.现场照片

# 十、成果附件

1.控制点检查表

无

2.界址点检查表

无

3.界址点成果表

宗地号：500112302002GB00003              宗地面积（m2）：27003.80

| 界址点号 | 距 离 | X坐标 | Y坐标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 |  | 80656.910 | 62300.660 |  |
|  | 89.40 |  |  |  |
| J2 |  | 80640.679 | 62388.578 |  |
|  | 36.19 |  |  |  |
| J3 |  | 80604.977 | 62382.674 |  |
|  | 18.20 |  |  |  |
| J4 |  | 80607.947 | 62364.718 |  |
|  | 28.76 |  |  |  |
| J5 |  | 80579.576 | 62360.025 |  |
|  | 15.40 |  |  |  |
| J6 |  | 80564.382 | 62357.513 |  |
|  | 24.85 |  |  |  |
| J7 |  | 80568.892 | 62333.080 |  |
|  | 2.00 |  |  |  |
| J8 |  | 80570.865 | 62333.407 |  |
|  | 47.82 |  |  |  |
| J9 |  | 80579.545 | 62286.383 |  |
|  | 78.67 |  |  |  |
| J1 |  | 80656.910 | 62300.660 |  |

计算者：孔庆余                                            检核者：廖立

4.宗地图

5.房产分层图

6.现场照片