附件2

编号：DFLJ2013101201

不动产（房屋）预测量报告

宗地代码：             500112302002GB00003

房屋等定着物代码：    F00010001 - F00010180

宗地位置：       重庆市北部新区云竹路17号

项目名称：       尚格·博园项目第1幢

测 量 员：            孔庆余、宋杰、张飞

项目负责人：          廖  立、刁利君

技术负责人：          刘  科 、周应明

测量单位：    重庆市国土资源和房屋勘测规划院

2013年10月20日

尚格·博园项目

房屋面积测算检查验收表

测量单位检查意见： 检查者： 测量单位盖公章： 年 月 日

委托测量单位验收意见： 委托单位法定代表人签字（盖章） 委托单位盖公章： 年 月 日

备案部门意见： 经办人： 年 月 日

目 录

一、概述	1

二、测量技术依据	1

三、控制测量	2

四、界址测量	2

五、其他要素测量	3

六、图件编制	3

七、房屋面积测算	4

八、质量评价	14

九、成果目录	14

十、成果附件	15

# 一、概述

1．任务来源

重庆尚格置业有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司于2013年10月12日委托重庆市国土资源和房屋勘测规划院对尚格·博园项目进行不动产测量，为办理房屋预售登记提供基础资料。该项目业务编号：DFLJ2013101201。

2．不动产简况

该项目位于重庆市北部新区云竹路17号，东至翠云小学校，南至重庆康居物业开发有限公司，西至金开大道，北至云竹路。

3. 测量内容

（1）要素测量：房屋外框测绘；

（2）面积计算：根据委托方提供建设工程规划许可证(建字第500141201300024号)、施工图纸（确认房屋用途、功能、权属界线及尺寸），绘制房屋分层并计算该幢房屋各户型套内、分摊、建筑等面积。本报告书系预售测算结果，用于办理房屋预售登记。

4. 测量工具

（1）徕卡D8手持测距仪1台；

（2）电脑2台。

# 二、测量技术依据

1.《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）

2.《房产测量规范》（GB/T 17986.1 —2000）

3.《不动产登记暂行条例》（国令第656号）

4.不动产登记暂行条例实施细则（国土资源部令63号）

5.《关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》（建住房[2002]74号）

6.《重庆市房屋面积测算实施细则》（渝国土房管发[2007]648号）

7.《重庆市国土房管局关于房屋面积测算有关问题的通知》（渝国土房管发[2010]92号）

# 三、控制测量

1. 控制点坐标来源、坐标系统和高程系统

1.控制点坐标来源：利用重庆市国土资源GNSS网络信息系统获取的控制成果。

2.坐标系统：重庆市独立坐标系。

3.高程系统：1985国家高程基准。

2. 控制检查

无

3. 控制测量

无

# 四、界址测量

1.界址检查

无

2.界址放样

无

3.界址测量

无

# 五、其他要素测量

1.地物测量

（1）测量方法：图解法

（2）操作步骤：在规划总平图上，采用图解法获取房屋外框坐标。

2.地貌测量

无

3.其他测量

无

# 六、图件编制

1.宗地图编制

无

2.宗海图编制

无

3.房产分层图编制

房产分层图编制根据委托方提供的 施工图纸 上的房屋用途、功能、权属界线及尺寸采用由重庆市国土资源和房屋勘测规划院开发的 数字化房产综合处理系统 软件进行计算和绘图，面积计算结果取位至0.01平方米，分摊系数保留至小数点后四位。使用的长度单位为米，面积单位为平方米。图中所标注的尺寸为墙中线尺寸。本幢房屋外墙厚度：0.20 m。

# 七、房屋面积测算

1.项目名称及幢号

（1）规划批准项目名称：尚格.博园项目第1幢

（2）对外销售项目名称：尚格.博园项目第1幢

（3）房屋所在楼盘（组团）名称：尚格.博园项目一期

（4）规划批准的幢号名称：1号楼

（5）公安机关编制的幢号名称：1幢

2.房屋面积概况

本幢共29层（地上28层，地下1层），总建筑面积为：15241.29平方米。

其中：

第负1层及第1层物管用房（平层3套）：建筑面积为：373.03平方米；

第负1层商业（平层12套）建筑面积为：514.62平方米；

第1-28层住宅（平层165套）建筑面积为：14260.84平方米；

第1层架空建筑面积52.15平方米，厕所建筑面积6.45平方米，第负1层消防控制室建筑面积25.20平方米，厕所建筑面积9.00平方米为不分摊的共用面积。

3.特殊说明

委托人已经向本单位提供真实、完整、充分的测绘资料，并对测绘资料的真实性、合法性负责。若委托人提供的资料与实际不符而造成的结果偏差或错误，本单位对此不承担责任。

- 房屋楼盘表

| 物理层 | 名义层 | / |  |  |  |  |  |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 住宅 |
| 28 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 27 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 26 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 25 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 24 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 23 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 22 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 21 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 19 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 18 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 17 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | / |  |
| 2 | 1 | 物管用房 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 架空 |  |
| 1 | 负1层 | 物管用房 | 公厕 | 消防控制室 | 附1号商业至附12号商业 |  |  |  | 非住宅 |
| 此表根据设计图及报告书所制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 房屋建筑面积总表

| 宗地号 |  |  | / | 建筑物名称 |  | 尚格博园第1幢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 北部新区云竹路17号 | 西南角坐标 |  | X=82888.536 |  | Y=64110.400 |  |
| 委托单位 |  |  | 重庆尚格置业有限公司 | 用 途 |  | 商住楼 |  |  |  |
| 面 积 统 计 |  |  |  | 层 数 统 计 |  |  |  |  |  |
| 基底面积 |  |  | 504.48 | 地面以上 层 数 |  | 28 | 裙楼 |  | / |
| 总建筑面积 |  |  | 15241.29 |  |  |  | 塔楼 |  | / |
| 其中 |  | 地面以上 | 14361.74 | 其 中 | 架 空 层 |  | 无 |  |  |
|  |  | 半地下室 | 0 |  | 转 换 层 |  | 无 |  |  |
|  |  | 地下室 | 879.55 |  | 设 备 层 |  | 无 |  |  |
| 共用建筑面积总 计 |  |  | 2527.11 |  | 避 难 层 |  | 无 |  |  |
| 其中 | 应分摊 |  | 2434.31 | 地下室层数 |  |  | 1 |  |  |
|  | 不分摊 |  | 92.80 |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 房屋建筑面积分层汇总表

建筑物名称: 尚格博园第1幢                          面积单位：平方米

| 层次 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1幢 第1层 | 504.48 |  |
| 第1幢 第2层 | 428.76 |  |
| 第1幢 第3_28层 | 13376.22 | 514.47*26 |
| 第1幢 第负1层 | 879.55 |  |
| 汇总： | 15241.29 |  |

注：此表的分层建筑面积为按房屋外墙外围水平投影面积计算，没有划分及分摊公用面积。

# 共用建筑面积分层汇总表

建筑物名称: 尚格博园第1幢                           面积单位：平方米

| 层次 | 公用面积名称 | 面积 |  | 分摊范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应分摊 | 不分摊 |  |  |
| 第1幢 第1层 | 第1幢外墙 | 13.56 |  | 整幢 |  |
|  | 电梯间及门厅 | 116.42 |  | 整幢 |  |
| 第1幢 第2层 | 公厕 |  | 6.45 | 不分摊 |  |
|  | 架空 |  | 52.15 | 不分摊 |  |
|  | 电梯间 | 76.52 |  | 住宅 |  |
|  | 第1幢外墙 | 13.61 |  | 整幢 |  |
| 第1幢 第3_28层 | 第1幢外墙 | 352.56 |  | 整幢 | 13.56*26 |
|  | 电梯间 | 1792.96 |  | 住宅 | 68.96*26 |
| 第1幢 第负1层 | 第1幢外墙 | 12.08 |  | 整幢 |  |
|  | 烟道 | 0.72 |  | 商业 |  |
|  | 井 | 3.60 |  | 商业 |  |
|  | 公厕 |  | 9.00 | 不分摊 |  |
|  | 消防控制室 |  | 25.2 | 不分摊 |  |
| 第1幢 第屋顶层 | 第1幢外墙 | 3.08 |  | 整幢 |  |
|  | 电梯间顶 | 49.20 |  | 整幢 |  |
| 汇总 |  | 2434.31 | 92.80 |  |  |

# 房屋面积分户汇总表

建筑物名称: 尚格博园第1幢                          面积单位：平方米

| 幢号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 套内 面积 | 分摊 系数 | 分摊 面积 | 建筑 面积 | 同户 型数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1 | / | 第1 | 2 | 70.67 | 0.2021 | 14.28 | 84.95 | 1 |
| 第1 | / | 第1 | 3 | 73.65 | 0.2021 | 14.88 | 88.53 | 1 |
| 第1 | / | 第1 | 4 | 55.52 | 0.2021 | 11.22 | 66.74 | 1 |
| 第1 | / | 第1 | 5 | 94.62 | 0.2021 | 19.12 | 113.74 | 1 |
| 第1 | / | 第1 | 物管用房 | 21.45 | 0.0384 | 0.82 | 22.27 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 1 | 44.11 | 0.2021 | 8.91 | 53.02 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 2 | 70.59 | 0.2021 | 14.26 | 84.85 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 3 | 73.65 | 0.2021 | 14.88 | 88.53 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 4 | 55.52 | 0.2021 | 11.22 | 66.74 | 1 |
| 第1 | / | 第2 | 5 | 94.42 | 0.2021 | 19.08 | 113.50 | 1 |
| 第1 | / | 第3-28 | 1 | 44.20 | 0.2021 | 8.93 | 53.13 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 2 | 70.59 | 0.2021 | 14.26 | 84.85 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 3 | 73.65 | 0.2021 | 14.88 | 88.53 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 4 | 55.52 | 0.2021 | 11.22 | 66.74 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 5 | 94.42 | 0.2021 | 19.08 | 113.50 | 26 |
| 第1 | / | 第3-28 | 6 | 93.58 | 0.2021 | 18.91 | 112.49 | 26 |
| 第1 | / | 第负1 | 附10号商业 | 65.52 | 0.0476 | 3.12 | 68.64 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附11号商业 | 65.88 | 0.0476 | 3.13 | 69.01 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附12号商业 | 71.69 | 0.0476 | 3.41 | 75.10 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附1号商业 | 30.81 | 0.0476 | 1.47 | 32.28 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附2号商业 | 28.44 | 0.0476 | 1.35 | 29.79 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附3号商业 | 21.00 | 0.0476 | 1.00 | 22.00 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附4号商业 | 28.44 | 0.0476 | 1.35 | 29.79 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附5号商业 | 24.84 | 0.0476 | 1.18 | 26.02 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附6号商业 | 23.04 | 0.0476 | 1.10 | 24.14 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附7号商业 | 20.16 | 0.0476 | 0.96 | 21.12 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附8号商业 | 21.44 | 0.0476 | 1.02 | 22.46 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 附9号商业 | 89.99 | 0.0476 | 4.28 | 94.27 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 物管用房1 | 191.19 | 0.0384 | 7.35 | 198.54 | 1 |
| 第1 | / | 第负1 | 物管用房2 | 146.58 | 0.0384 | 5.64 | 152.22 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 12714.18 |  | 2434.31 | 15148.49 |  |

注：第1层架空建筑面积52.15平方米，厕所建筑面积6.45平方米，第负1层消防控制室建筑面积25.20平方米，厕所建筑面积9.00平方米为不分摊的共用面积，本幢房屋总建筑面积为：15241.29平方米。

计算者：               检查者：               部门检查者：

制表日期：2013年10月20日

分摊系数计算

一、汇总各功能区面积，计算各功能区系数

◆第10层 共用面积汇总:

→厕所 = 24.368 ㎡

→过道 = 115.595 ㎡

→空 = 0. ㎡

第10层 共用总面积 = 139.962 ㎡

第10层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第10楼层 套内总面积 = 855.574 ㎡

第10层 总套内面积 = 855.574 ㎡

第10层 共用系数 ＝ 139.962 ÷ 855.574 = 0.16359

◆第16层 共用面积汇总:

→过道 = 186.13 ㎡

第16层 共用总面积 = 186.13 ㎡

第16层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第16楼层 套内总面积 = 1056.559 ㎡

第16层 总套内面积 = 1056.559 ㎡

第16层 共用系数 ＝ 186.130 ÷ 1056.559 = 0.17617

◆第17层 共用面积汇总:

→厕所 = 23.66 ㎡

→过道 = 131.415 ㎡

→空 = 0. ㎡

第17层 共用总面积 = 155.075 ㎡

第17层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第17楼层 套内总面积 = 899.782 ㎡

第17层 总套内面积 = 899.782 ㎡

第17层 共用系数 ＝ 155.075 ÷ 899.782 = 0.17235

◆第18层 共用面积汇总:

→过道 = 187.45 ㎡

→空 = 0. ㎡

第18层 共用总面积 = 187.45 ㎡

第18层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第18楼层 套内总面积 = 1056.559 ㎡

第18层 总套内面积 = 1056.559 ㎡

第18层 共用系数 ＝ 187.450 ÷ 1056.559 = 0.17742

◆第19层 共用面积汇总:

→过道 = 187.45 ㎡

→空 = 0. ㎡

第19层 共用总面积 = 187.45 ㎡

第19层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第19楼层 套内总面积 = 1029.417 ㎡

第19层 总套内面积 = 1029.417 ㎡

第19层 共用系数 ＝ 187.450 ÷ 1029.417 = 0.18209

◆第20-23层 共用面积汇总:

→过道 = 749.441 ㎡

第20-23层 共用总面积 = 749.441 ㎡

第20-23层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第20-23楼层 套内总面积 = 4376.387 ㎡

第20-23层 总套内面积 = 4376.387 ㎡

第20-23层 共用系数 ＝ 749.441 ÷ 4376.387 = 0.17125

◆第24层 共用面积汇总:

→厕所 = 22.963 ㎡

→过道 = 126.309 ㎡

第24层 共用总面积 = 149.271 ㎡

第24层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第24楼层 套内总面积 = 943.323 ㎡

第24层 总套内面积 = 943.323 ㎡

第24层 共用系数 ＝ 149.271 ÷ 943.323 = 0.15824

◆第25-31层 共用面积汇总:

→过道 = 1322.833 ㎡

第25-31层 共用总面积 = 1322.833 ㎡

第25-31层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第25-31楼层 套内总面积 = 7655.976 ㎡

第25-31层 总套内面积 = 7655.976 ㎡

第25-31层 共用系数 ＝ 1322.833 ÷ 7655.976 = 0.17278

◆第6-7层 共用面积汇总:

→过道 = 325.403 ㎡

第6-7层 共用总面积 = 325.403 ㎡

第6-7层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第6-7楼层 套内总面积 = 2156.656 ㎡

第6-7层 总套内面积 = 2156.656 ㎡

第6-7层 共用系数 ＝ 325.403 ÷ 2156.656 = 0.15088

◆第8层 共用面积汇总:

→过道 = 1300.51 ㎡

→空 = 0. ㎡

第8层 共用总面积 = 1300.51 ㎡

第8层 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第20幢；/单元；第8、9、11、12、13、14、15楼层 套内总面积 = 7393.434 ㎡

第8层 总套内面积 = 7393.434 ㎡

第8层 共用系数 ＝ 1300.510 ÷ 7393.434 = 0.1759

◆整幢 共用面积汇总:

→第20幢外墙 = 445.033 ㎡

→电梯间 = 3951.718 ㎡

→电梯间顶 = 139.605 ㎡

→空 = 0. ㎡

整幢 共用总面积 = 4536.356 ㎡

整幢 总套内面积汇总(含该功能区级以下的共用面积):

→第10层 共用总面积 = 139.962 ㎡

→第16层 共用总面积 = 186.13 ㎡

→第17层 共用总面积 = 155.075 ㎡

→第18层 共用总面积 = 187.45 ㎡

→第19层 共用总面积 = 187.45 ㎡

→第20-23层 共用总面积 = 749.441 ㎡

→第24层 共用总面积 = 149.271 ㎡

→第25-31层 共用总面积 = 1322.833 ㎡

→第6-7层 共用总面积 = 325.403 ㎡

→第8层 共用总面积 = 1300.51 ㎡

→第20幢；/单元；第10楼层 套内总面积 = 855.574 ㎡

→第20幢；/单元；第16楼层 套内总面积 = 1056.559 ㎡

→第20幢；/单元；第17楼层 套内总面积 = 899.782 ㎡

→第20幢；/单元；第18楼层 套内总面积 = 1056.559 ㎡

→第20幢；/单元；第19楼层 套内总面积 = 1029.417 ㎡

→第20幢；/单元；第20-23楼层 套内总面积 = 4376.387 ㎡

→第20幢；/单元；第24楼层 套内总面积 = 943.323 ㎡

→第20幢；/单元；第25-31楼层 套内总面积 = 7655.976 ㎡

→第20幢；/单元；第8、9、11、12、13、14、15楼层 套内总面积 = 7393.434 ㎡

→第20幢；/单元；第6-7楼层 套内总面积 = 2156.656 ㎡

整幢 总套内面积 = 32127.193 ㎡

整幢 共用系数 ＝ 4536.356 ÷ 32127.193 = 0.1412

二、各户型分摊范围及系数计算

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；1号房

用途:办公用房

套内面积：75.53 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：75.53 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：24.77 ㎡

建筑面积/产权面积：100.3 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；10号房

用途:办公用房

套内面积：57.259 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：57.259 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：18.77 ㎡

建筑面积/产权面积：76.03 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；11号房

用途:办公用房

套内面积：60.061 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.061 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：19.69 ㎡

建筑面积/产权面积：79.75 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；12号房

用途:办公用房

套内面积：60.109 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.109 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：19.71 ㎡

建筑面积/产权面积：79.82 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；13号房

用途:办公用房

套内面积：79.184 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：79.184 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：25.96 ㎡

建筑面积/产权面积：105.14 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；14号房

用途:办公用房

套内面积：61.77 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：61.77 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：20.25 ㎡

建筑面积/产权面积：82.02 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；2号房

用途:办公用房

套内面积：60.203 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.203 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：19.74 ㎡

建筑面积/产权面积：79.94 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；3号房

用途:办公用房

套内面积：56.036 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：56.036 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：18.37 ㎡

建筑面积/产权面积：74.41 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；4号房

用途:办公用房

套内面积：60.014 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.014 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：19.68 ㎡

建筑面积/产权面积：79.69 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；5号房

用途:办公用房

套内面积：50.821 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：50.821 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：16.66 ㎡

建筑面积/产权面积：67.48 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；6号房

用途:办公用房

套内面积：50.821 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：50.821 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：16.66 ㎡

建筑面积/产权面积：67.48 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；7号房

用途:办公用房

套内面积：56.363 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：56.363 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：18.48 ㎡

建筑面积/产权面积：74.84 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；8号房

用途:办公用房

套内面积：76.63 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：76.63 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：25.13 ㎡

建筑面积/产权面积：101.76 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；9号房

用途:办公用房

套内面积：50.774 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：50.774 ㎡

分摊共用及系数：

→第10层：0.16359

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.16359)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.32789

分摊面积：16.65 ㎡

建筑面积/产权面积：67.42 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第10楼层；避难间号房

用途:其他用房

套内面积：246.456 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：246.456 ㎡

分摊共用及系数：

分摊系数计算公式=()-1

分摊系数：0.

分摊面积：0. ㎡

建筑面积/产权面积：246.46 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；1号房

用途:办公用房

套内面积：75.594 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：75.594 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：25.87 ㎡

建筑面积/产权面积：101.46 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；10号房

用途:办公用房

套内面积：65.925 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：65.925 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：22.56 ㎡

建筑面积/产权面积：88.49 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；11号房

用途:办公用房

套内面积：60.319 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.319 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.64 ㎡

建筑面积/产权面积：80.96 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；12号房

用途:办公用房

套内面积：60.061 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.061 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.56 ㎡

建筑面积/产权面积：80.62 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；13号房

用途:办公用房

套内面积：60.156 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.156 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.59 ㎡

建筑面积/产权面积：80.75 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；14号房

用途:办公用房

套内面积：60.061 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.061 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.56 ㎡

建筑面积/产权面积：80.62 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；15号房

用途:办公用房

套内面积：60.109 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.109 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.57 ㎡

建筑面积/产权面积：80.68 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；16号房

用途:办公用房

套内面积：79.184 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：79.184 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：27.1 ㎡

建筑面积/产权面积：106.28 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；17号房

用途:办公用房

套内面积：62.06 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：62.06 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：21.24 ㎡

建筑面积/产权面积：83.3 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；2号房

用途:办公用房

套内面积：60.203 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.203 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.6 ㎡

建筑面积/产权面积：80.8 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；3号房

用途:办公用房

套内面积：56.036 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：56.036 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：19.18 ㎡

建筑面积/产权面积：75.22 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；4号房

用途:办公用房

套内面积：60.014 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.014 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.54 ㎡

建筑面积/产权面积：80.55 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；5号房

用途:办公用房

套内面积：60.109 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.109 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.57 ㎡

建筑面积/产权面积：80.68 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；6号房

用途:办公用房

套内面积：60.109 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.109 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：20.57 ㎡

建筑面积/产权面积：80.68 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；7号房

用途:办公用房

套内面积：69.593 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：69.593 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：23.82 ㎡

建筑面积/产权面积：93.41 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；8号房

用途:办公用房

套内面积：55.67 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：55.67 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：19.05 ㎡

建筑面积/产权面积：74.72 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第16楼层；9号房

用途:办公用房

套内面积：51.358 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：51.358 ㎡

分摊共用及系数：

→第16层：0.17617

该功能区域含下列共用部位:

过道

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17617)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34224

分摊面积：17.58 ㎡

建筑面积/产权面积：68.94 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；1号房

用途:办公用房

套内面积：75.594 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：75.594 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：25.54 ㎡

建筑面积/产权面积：101.13 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；10号房

用途:办公用房

套内面积：50.774 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：50.774 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：17.16 ㎡

建筑面积/产权面积：67.93 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；11号房

用途:办公用房

套内面积：50.869 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：50.869 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：17.19 ㎡

建筑面积/产权面积：68.06 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；12号房

用途:办公用房

套内面积：60.061 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.061 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：20.29 ㎡

建筑面积/产权面积：80.35 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；13号房

用途:办公用房

套内面积：60.109 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.109 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：20.31 ㎡

建筑面积/产权面积：80.42 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；14号房

用途:办公用房

套内面积：79.184 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：79.184 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：26.75 ㎡

建筑面积/产权面积：105.93 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；15号房

用途:办公用房

套内面积：62.06 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：62.06 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：20.97 ㎡

建筑面积/产权面积：83.03 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；2号房

用途:办公用房

套内面积：60.203 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.203 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：20.34 ㎡

建筑面积/产权面积：80.54 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；3号房

用途:办公用房

套内面积：56.036 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：56.036 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：18.93 ㎡

建筑面积/产权面积：74.97 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；4号房

用途:办公用房

套内面积：60.014 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.014 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：20.28 ㎡

建筑面积/产权面积：80.29 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；5号房

用途:办公用房

套内面积：50.821 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：50.821 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：17.17 ㎡

建筑面积/产权面积：67.99 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；6号房

用途:办公用房

套内面积：50.821 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：50.821 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：17.17 ㎡

建筑面积/产权面积：67.99 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；7号房

用途:办公用房

套内面积：69.593 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：69.593 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：23.51 ㎡

建筑面积/产权面积：93.1 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；8号房

用途:办公用房

套内面积：62.775 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：62.775 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：21.21 ㎡

建筑面积/产权面积：83.99 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；9号房

用途:办公用房

套内面积：50.869 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：50.869 ㎡

分摊共用及系数：

→第17层：0.17235

该功能区域含下列共用部位:

厕所

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17235)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.33788

分摊面积：17.19 ㎡

建筑面积/产权面积：68.06 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第17楼层；避难间号房

用途:其他用房

套内面积：189.153 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：189.153 ㎡

分摊共用及系数：

分摊系数计算公式=()-1

分摊系数：0.

分摊面积：0. ㎡

建筑面积/产权面积：189.15 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第18楼层；1号房

用途:办公用房

套内面积：75.594 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：75.594 ㎡

分摊共用及系数：

→第18层：0.17742

该功能区域含下列共用部位:

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17742)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34367

分摊面积：25.98 ㎡

建筑面积/产权面积：101.57 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第18楼层；10号房

用途:办公用房

套内面积：65.925 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：65.925 ㎡

分摊共用及系数：

→第18层：0.17742

该功能区域含下列共用部位:

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17742)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34367

分摊面积：22.66 ㎡

建筑面积/产权面积：88.59 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第18楼层；11号房

用途:办公用房

套内面积：60.319 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.319 ㎡

分摊共用及系数：

→第18层：0.17742

该功能区域含下列共用部位:

过道

空

→整幢：0.1412

该功能区域含下列共用部位:

第20幢外墙

电梯间

电梯间顶

空

分摊系数计算公式=((1+0.17742)×(1+0.1412))-1

分摊系数：0.34367

分摊面积：20.73 ㎡

建筑面积/产权面积：81.05 ㎡

★户型：第20幢；/单元；第18楼层；12号房

用途:办公用房

套内面积：60.061 ㎡

同户型数：1 户

总套内面积：60.061 ㎡

分摊共用及系数：

→第18层：0.17742

该功能区域含下列共用部位:过道

# 八、质量评价

1.控制成果评价

无

2.界址点（线）成果评价

无

3.图件成果评价

按国家标准图式要求，形成图件成果，内容完整，图形美观，可清楚反映权属情况；图件精度符合不动产测量技术规程规范要求。

4.面积成果评价

面积量算内容、量算方法符合不动产测量技术规程规范要求。

结论：本次不动产测量工作、作业方法正确，成果精度符合相关技术规程规范要求，内容完整、清楚反映该项目相关信息，可供委托方使用。

# 九、成果目录

1.控制点检查表

2.界址点检查表

3.界址点成果表

4.房地合一图

5.房产分层图

6.现场照片

# 十、成果附件

1.控制点检查表

无

2.界址点检查表

无

3.界址点成果表

宗地号：500112302002GB00003              宗地面积（m2）：27003.80

| 界址点号 | 距 离 | X坐标 | Y坐标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 |  | 80656.910 | 62300.660 |  |
|  | 89.40 |  |  |  |
| J2 |  | 80640.679 | 62388.578 |  |
|  | 36.19 |  |  |  |
| J3 |  | 80604.977 | 62382.674 |  |
|  | 18.20 |  |  |  |
| J4 |  | 80607.947 | 62364.718 |  |
|  | 28.76 |  |  |  |
| J5 |  | 80579.576 | 62360.025 |  |
|  | 15.40 |  |  |  |
| J6 |  | 80564.382 | 62357.513 |  |
|  | 24.85 |  |  |  |
| J7 |  | 80568.892 | 62333.080 |  |
|  | 2.00 |  |  |  |
| J8 |  | 80570.865 | 62333.407 |  |
|  | 47.82 |  |  |  |
| J9 |  | 80579.545 | 62286.383 |  |
|  | 78.67 |  |  |  |
| J1 |  | 80656.910 | 62300.660 |  |

计算者：孔庆余                                            检核者：廖立

4.房地合一图

5.房产分层图

6.现场照片